附件1

工程测量赛项竞赛技术纲要

（河南赛区）

根据国家测绘地理信息局《关于做好第四届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛选拔工作的通知》和《第四届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛工作方案》的有关要求，为统一竞赛技术标准，明确竞赛要求，特制定本赛项技术纲要。

- 一、竞赛基本概况

（一）竞赛时间: 2015年7月

（二）竞赛地点: 郑州市

（三）竞赛承办单位：河南省测绘地理信息局信息中心

（四）竞赛标准：以《工程测量员国家职业标准》中高级技能（国家职业资格三级）的知识和技能要求为基础，结合技能人才培养要求和生产岗位需要，适当增加新知识、新技术、新技能等内容。

- 二、竞赛内容

工程测量竞赛采取理论知识考试和技能操作考核相结合的方式，侧重技能操作考核，每位参赛选手均需参加理论考试并独立完成技能操作考核。竞赛成绩中理论知识考试占30％，技能操作考核占70％。

- (一)理论知识考试

1.试题题型：主客观混合型，题型多样,合理搭配，防止单调。客观题型试题，一般包括选择题（记忆、理解与问题解决）、判断题和填空题、计算题等，占总题量的60%～70%；主观题型试题为名词解释、简答题、问答题等，占总题量的30%～40%。

2、试卷专业内容分块构成和配分比例

| 项目 | 职业道德与 测绘法律法规 | 基础 知识 | 准备 | 测量 | 数据 处理 | 质量检验与 技术指导 | 仪器设 备维护 | 方案 制定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配分 | 5 | 10 | 10 | 30 | 15 | 15 | 5 | 10 |

具体内容参见《第四届全国测绘地理信息行业职业技能竞赛工程测量赛项理论知识考试复习提纲》。

- （二）技能操作考核

技能操作考核的内容为1:500外业数字测图。参赛选手需在抽签确定的场地区域内，按照1:500外业数字化测图要求，完成外业数据采集和内业编辑成图工作。内业编辑成图采用自带的编图软件，提交数据格式为AutoCAD 2004版—dwg格式。

参赛队伍提交的符号库、字体库要确保与AutoCAD2004版兼容。

- 1、软件和硬件配置要求

（1）全站仪一台，含充电器、脚架、两个单棱镜组，全站仪准确度等级不低于Ⅲ级，不得使用免棱镜测距功能；

（2）两台笔记本电脑，需安装专业编图软件，含编图使用的字库和符号库，不得存储与竞赛无关的数据和程序；

（3）其它辅助工具，一个手持测距仪、一把钢卷尺、两个函数型计算器、对中杆等。

外业数据采集使用的全站仪、手持测距仪等必须经法定仪检机构检定合格并且在有效期内（以仪器检定证书原件为凭），参赛选手需自行携带上述仪器并在报到时交赛区工作委员会，统一进行检查和保管。

观测设备上交统一保管后，非竞赛需要不得再行借出。

- 2、竞赛执行技术标准

（1）GB/T 14912—2005《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》，以下简称《规程》；

（2）GB/T 20257.1-2007《1:500 1:1000 1:2000地形图图式》，以下简称《图式》；

（3）GB 50026—2007《工程测量规范》，以下简称《规范》；

（4）GB/T 13989—92《国家基本比例尺地形图分幅和编号》；

（5）GB/T 24356—2009《测绘成果质量检查与验收》；

（6）GB/T 18316-2008《数字测绘成果质量检查与验收》。

- 3、成图精度

（1）地形图图上地物点相对于邻近图根点的点位中误差不应大于±0.15米，临近地物点点间的距离中误差不应大于±0.12米，地形特征点的高程中误差相对于临近图根点的高程中误差不应大于±0.15米。地形特征点的高程值取至0.01米。

（2）将竞赛成果中各地物点的坐标值剔除粗差后，去掉1个最大值和1个最小值后取其平均值为竞赛标准值。

（3）取2倍中误差为允许误差，超出最大误差视为粗差。竞赛前测量固定点位的坐标和距离用于地形图精度评判，计算各项中误差时，选取的地物点数量不少于30个。

（4）平面坐标系为独立坐标系，高程系为独立高程系。

- 4、基本要求

参赛选手按照1:500外业数字测图要求，进行数据采集并编辑成图。

在赛区竞赛委员会统一提供控制点（提供1个控制点，场地外提供两个定向点，控制点成果 X、Y、h坐标单位为米，取至小数点后3位）的基础上，采用全站仪实测地物点的平面坐标和地形点的高程，利用全站仪内存或外接电子记录手簿现场记录。外业数据采集完成后，通过全站仪或电子记录手簿与计算机之间的数据通讯接口，将外业数据导入参赛方自己携带的计算机统一编号并封存保管，图形编辑时在裁判监督下当众开封交与选手进行数据处理、图形编辑，形成满足要求的数字化地形图。当出现数据打不开，无法进行质量评定时，对应项目的考核成绩记为零分。按照要求,正确、规范地使用仪器，遵守操作规程，注意安全作业。

- 5、图根点布设和测量

利用已知控制点，采用支导线或引点布设图根点作为测站点。支导线边数不得超过三条，平均边长不得超过100米；引点边长不得超过100米，其它按《规程》要求执行。

用全站仪施测支导线或引点时，按顺时针盘左观测两次，当直接显示所求点坐标时，两组坐标较差不应大于0.05 米，高程较差不应大于0.05米。当观测角度和测距时，两个半测回间角度较差不应大于30"，测距较差不应大于0.02米，垂直角较差不应大于25"，较差符合限差时，可采用任意一组成果。

进行支导线、引点观测时，选手应及时示意裁判并填写支导线和引点观测记录表（观测记录表见附表8）。

- 6、外业数据采集

（1）外业数据采集应根据实地情况，在图根点上设站，采用全站仪采集时最大测距长度不超过160米。测前、测后均需进行定向检查（引点设站时可以归零检查代替定向检查）。

（2）个别无法直接施测的地物点，可根据已经施测出的地物点坐标，量取栓距求出其坐标。

（3）数据采集时使用竞赛专用图纸绘制实地草图，不得使用计算机（含PDA等）和其它图纸绘制草图。

（4）数据采集结束后，在规定的时间内将采集到的数据传输至指定的计算机中。

- 7、地形图编制

在编图软件支持下，参考工作草图，进行数据编辑，形成数字地形图。地形图上各种要素的表达严格按照《图式》规定执行。

地形图上表示的主要内容：

- （1）图根测量控制点

- （2）水系

a)池塘的水涯线均沿塘坎上边沿线表示。

b)池塘内和岸边的石块不表示。

c)面状水域要普色。

d)堤、坝应测记顶部及坡脚高程。

- （3）居民地及设施

a)单幢房屋的轮廓线以墙基外角为准，附属建筑物如不落地的阳台不表示；临时性建筑物可不表示。

b)厕所按外轮廓线表示，加注“厕”。

c)固定和移动的垃圾桶（箱）均按《图式》中的“垃圾台”符号表示。

d)彩门（牌坊、牌楼）亭、塑像（雕塑）、栅栏（栏杆）、台阶、路灯、照射灯、宣传橱窗（提示牌）、地下建筑物出入口均按《图式》表示。

e)路边和树下供休息用的坐凳不表示，埋在地下的照明灯不表示。

f)石柱和铁链相连的栏杆不表示。

- （4）交通

a)公园外侧的街道边线(道牙)用实线表示。

b)内部道路、人行桥按《图式》表示。

c)河南赛区竞赛时所有道路均以内部道路表示。

- （5）管线

a)道路上的和草地内的上下水、各种检修井孔均按给水检修井孔的符号表示，管道其他附属设施按《图式》表示。

b)草地内的喷水龙头不表示。

c)地面上的电缆交接箱用电缆标符号表示。

- （6）地貌

a)绿地内和路边的石块（墩）不表示。

b)按《规程》要求测绘高程点，图中每100cm2高程注记点不少于2个，需绘制等高线。

- （7）植被

a)道路两边成行行树用《图式》中相应的符号表示。

b)花坛中的独立树用花坛符号内配置独立树符号的方法表示，其它树木按《图式》相应符号表示。

c)草地按人工绿地表示。

以上未说明的要素执行《图式》规定。

- （8）图外整饰要求

a)图名统一采用“工程测量赛区”,图号统一为“CN-HN-2015。

b)地形图分幅采用50cm×50cm标准分幅。

c)图廓整饰按照《图式》执行。

d)图廓左下角注记如下：2015年7月全野外数字成图，独立坐标系，2007年版图式。

编图使用的字体和字号要符合《图式》要求。

测绘机关全称为: 吉威时代杯第四届职业技能竞赛河南选拔赛组委会（名称注记为两行）。绘图员、检查员均不注记。

赛区边界以乡界封闭表示。

- 8．要素分层与颜色要求

| 序号 | 层 名 | 层色（RGB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量控制点 | 0，0，0 | 包括点名、点号、高程、符号 |
| 2 | 水系及附属设施 | 0，174，239 | 水库坝、堤岸、沟堑、水闸、拦水坝、滚水坝、防波堤、防洪墙、土堤颜色为0，0，0 |
| 3 | 居民地及设施 | 0，0，0 |  |
| 4 | 交通及附属设施 | 0，0，0 |  |
| 5 | 管线及附属设施 | 0，0，0 |  |
| 6 | 地貌 | 185，124，15 | 除陡石山为本层色外,其它陡坎均为黑色0,0,0 |
| 7 | 高程点及注记 | 0，0，0 |  |
| 8 | 植被和土质 | 0，166，81 | 配置符号、地类界放在此层 |
| 9 | 注记 | 0，0，0 | 除高程点注记外的图内所有注记 |
| 10 | 图廓整饰 | 0，0，0 | 内外图廓、坐标网线放在此层 |

注：当层中要素颜色与层色不同时，相应要素按照《图式》规定的CMYK色值转换为RGB色值。

要素分层与层颜色自行先行设定。

- 9.成果整理上交要求

参赛选手在技能操作考核结束后，按以下要求整理上交成果，并向工作人员进行成果确认交接。

“参赛证号”+CN-HN-2015.dwg（地形图）

与地形图数据配套的线型库、符号库、字库

“参赛证号”+CN-HN-2015

成果目录为参赛选手自己的“参赛证号”+“CN-HN-2015”，目录下存放相关文件。

- 三、人员配置及要求

- （一）监考、裁判及仲裁人员

理论知识考试和技能操作考核时，竞赛组委会统一安排裁判员进行监考和执裁。其中，理论知识考试安排6名监考员（从裁判员中选定），设主考1人；技能操作考核安排16名裁判员，每支参赛队各配备2名裁判员（其中主、副裁判各1名），裁判员执裁时执行回避和轮换制度。

赛场设裁判长1人，裁判长助理1人，裁判组实行裁判长负责制。

仲裁组由竞赛技术委员会提出，由3名专家组成。

- （二）参赛人员

参赛人员不受身份、学历和职务的限制，测绘地理信息行业具有工程测量资质的单位均可组织推荐本单位从业人员报名参加省级选拔赛。各省级测绘地理信息行政主管部门应选派一支队伍代表本地区参赛，每个竞赛项目均须选派相应人员参加。每支参赛队由4人组成，其中包括领队1人、技术指导1人，参赛选手2人。

- 四、竞赛流程

- （一）理论知识考试

理论知识考试为闭卷考试，统一安排在指定考场进行，参加考试的选手按考号就坐。考试前由监考组长宣布考场纪律，在监督人员检查试卷签封无疑后，发放考卷，由主考宣布考试开始，并开始记录时间。到达规定时间，由主考宣布终止考试，选手立即停止作答，监考人员将试卷收齐后，在主考的监督下进行封卷、装袋、签名。由主考将装袋封闭的试卷交给工作人员转入评卷工序。

理论知识的阅卷、评分，由命题单位组织实施，采取专人进行阅卷。待阅卷完毕后，进行参赛选手分数统计时，方可拆封试卷。理论知识竞赛时间为120分钟。

- （二）技能操作考核

- 1、比赛时间

每位参赛选手外业数据采集时间为90分钟，数据传输时间为10分钟，内业编辑成图时间为60分钟，内外业比赛合计160分钟。

- 2、竞赛批次和场地的确定

（1）参赛队分四个批次进行考核。每批最多8个参赛队同时进入场地，分两轮比赛。两轮比赛间隔30分钟。

（2）每个参赛队选手的批次和场地由抽签决定，抽签由裁判长组织，在两名监督员的监督下进行。会场设置抽签箱，参赛队领队负责抽签，先抽取各参赛队的抽签顺序，再抽取各参赛队及选手的批次和场地。由两名工作人员当场宣读抽签结果并登记在案，确认无误后，抽签结束。

（3）裁判组根据各参赛队伍的比赛顺序，对参赛队的竞赛时间、执裁人员进行安排。

- 3、外业数据采集及数据传输

外业数据采集时，每个参赛队的两名选手中，1人观测，另1人负责立镜和绘制草图。完成数据采集后，在裁判员的监督下，由立镜的选手和观测选手将数据传输到自己携带的笔记本电脑中，以立镜选手的编号为文件名保存数据，供立镜选手内业编辑成图时使用。然后，两名选手交换操作岗位，删除上轮竞赛所有观测数据，操作要求同上。数据采集和传输完毕后，笔记本电脑、草图和仪器上缴赛区竞赛委员会统一保管，内业编辑时统一下发。

- 4、内业编辑成图

内业编辑成图在指定的一个场地内进行，每位参赛选手须使用自带的笔记本电脑，参考自己绘制的草图，完成数字化地形图室内编辑工作。考核期间，选手不得使用U盘或移动硬盘。编辑结束后，参赛选手按要求整理成果目录，并向工作人员进行成果确认交接。在备份原始成果后，对成果信息进行加密并确保选手信息屏蔽后，将加密成果提交裁判组进行评审。

- 五、评分

- （一）评分统计

1、理论知识考试结束后，裁判组及时安排评卷，统一组织分数统计。

2、技能操作考核结束后，裁判组及时组织参与执裁的裁判进行测评分数和统计。

3、竞赛成绩由裁判长组织核实。

- （二）名次确定

1、个人成绩评定

按照选手个人成绩决定个人竞赛名次。个人成绩相同者，以技能操作考核成绩高者为先；如技能操作考核成绩仍然相同，则以技能操作考核中用时最短者为先。

2、团体成绩评定

各参赛队的团体成绩为各队参赛选手的个人成绩之和。团体总分相同者，比较个人名次最好的选手，个人名次在前的，其团体名次在前，以此类推，直至分出先后。若仍不能分出先后，则取相同名次。

3、裁判组对统计汇总成绩进行最终个人名次和团体名次的确定和排名。确认统计无误后，将个人名次和团体名次名单上报竞赛组委会。如有异议，可提请仲裁组仲裁。

- 六、总结

赛项工作委员会应认真总结本赛项竞赛活动的组织开展情况、理论知识考试答卷情况、技能操作考核情况、执裁评判情况、仲裁情况、竞赛成绩分布情况，以及竞赛中呈现的亮点、存在的问题及职业发展趋势等，形成文字材料上报竞赛组委会。

注：以上内容加黑部分是增加和修改的内容。